Příloha č. 2 Zadávací dokumentace – technická specifikace 2 ks maringotek (1. část)

Projekt „Vybudování zázemí pro Lesní klub Skaláček“

Maringotky - technická zpráva

Specifikace společná pro maringotku A i B

- konstrukce je tvořena ocelovým skeletem z jäklu 50/3 ošetřeným základním a vrchním syntetickým nátěrem

- podvozek

  - zátěžová bržděná náprava pro zatížení 6 t

  - disk 9 x 15,3 ET 4,      6 otvorů

  - rektifikační nohy 4 ks pro aretaci polohy disku – 6×205/161

  - pneu 10/75x15,3  18PR

  - odnímatelná oj ve variantě tak, aby byla stranově zaměnitelná a funkčně připevnitelná na obě z užších stran maringotky

- podlaha

  - spodní opláštění OSB deskou 12 mm ošetření proti vlhkosti

  - prostor ocelové konstrukce izolován minerální izolací 50 mm

  - roznášecí vrstva podlahy tvořená sámovanými prkny tl 25 mm

  - podkladní podlahovou vrstvu tvoří OSB deska 18 mm

  - pochozí vrstva podlahy je tvořena linoleem

- stěny

  - ocelová konstrukce bude vyložena konstrukčními hranoly 50 × 50 ze sušeného řeziva kotveného do ocelové konstrukce konstrukčními vruty 8 × 120 s talířovou hlavou

  - prostor bude izolován minerální izolací 50 mm.

  - osazení dřevěných oken bude do hranolového vyložení

  - vnitřní obložení bude tvořeno broušenou OSB deskou 12 mm povrchově ošetřenou transparentním olejovým nátěrem

  - venkovní obložení bude tvořeno obkladovými palubkami 19 × 121, které budou před montáží ošetřeny 4 vrstvami ochranného syntetického nebo olejového nátěru v sytém odstínu

- střecha

  - vnitřní podklad bude tvořen deskou OSB 12 mm broušenou, ošetřenou povrchově transparentním olejovým nátěrem

  - prostor ocelové konstrukce bude vyložen konstrukčními hranoly 50 × 50 a izolován minerální izolací 50 mm

  - střešní konstrukci tvoří deska OSB 18 mm, podkladní lepenka a falcovaný plech- materiál titanzinek

  - odvodnění střechy je zajištěno na dlouhých stranách v polovině lomených žlábků, které jsou zakončeny mobilním svodovým řetězem

- okna a dveře

V maringotce A

  - 1 ks malé okno otvírací

  - 1 ks malé okno sklopné

  - 2 ks malé okno fixní

  - 2 ks velké okno otvírací

  - 1 ks velké okno fixní

  - 1 ks dveře prosklené v horní třetině, sklo průsvitné ale neprůhledné

V maringotce B

  - 2 ks malé okno otvírací

  - 1 ks malé okno fixní

  - 2 ks velké okno otvírací

  - 2 ks velké okno fixní

  - 1 ks dveře prosklené v horní třetině, sklo průsvitné ale neprůhledné

Specifikace malého okna:

  - Vnější rozměry rámu 440 x 540 mm (š x v), rám dřevěný, ošetřený olejovým nátěrem, dvojité sklo

Specifikace velkého okna:

  - Vnější rozměry rámu 440 x 1000 mm (š x v ), rám dřevěný, ošetřený olejovým nátěrem, dvojité sklo

Dveře venkovní u maringotky A i B

  - Palubkové dveře šířky 800 mm s 1/3 zasklením v jejich horní části. Sklo průsvitné, ale neprůhledné. Dveře osazeny FAB zámkem a dveřním kováním. Systém klika – klika (ani z jedné strany nebude „koule“)

- Elektroinstalace

  - Připojení objektu bude zajišťovat kombinované 3 fázová zásuvka. Veškeré vnitřní rozvody elektřiny budou vedeny v lištách po povrchu s odpovídajícím IP krytím. Venkovní zásuvky budou podvěšeny na podlaze s IP 67. Topení je zajištěno stropními infrapanely, které jsou namontovány s provozovány v souladu s platnými normami. Osvětlení zajišťují stropní svítidla odpovídající svítivosti a příkonu. Kuchyňská linka je vybavena čtyř plotýnkovým sporákem připojeným na 380 V a digestoří, která je vyvedena do čelní stěny. Prostor pro WC v maringotce A je osazen průmyslovým ventilátorem, prostor sušárny v maringotce B je osazen dvěma průmyslovými ventilátory. Kuchyňka v maringotce B je osazena zásuvkou pro lednici a zásuvkou pro mikrovlnku jako příprava, lednice ani mikrovlnka nejsou předmětem projektu.

  - Podrobná Technická dokumentace k elektroinstalaci je obsahem zvláštní kapitoly v rozdělení pro jednotlivé maringotky. Na elektroinstalace pro maringotku A i B je požadována revize.

Specifikace pro maringotku A

- patrové spaní: OSB deska 18 mm na dřevěném rámu

- žebřík k patrovému spaní: smrkový masiv, vnější šířka žebříku 500 mm

- stůl: výška vrchní hrany desky 500 mm, materiál smrkové řezivo ošetřené olejovým nátěrem, skládací nohy, zajištěno variabilní vytažení kladkou a zachycení stolu u stropu.

- dřevěná tyč pro zachycení závěsu, vlastní závěs není předmětem dodávky

- šatní skříňky: materiál překližka 18 mm ošetřená olejovým nátěrem

- prostor pro WC: příčky tvořeny OSB deskou 15 mm, dveře o šířce 700 mm z překližky 18 mm ošetřené olejovým nátěrem, dveře zavěšené na jednoduchých pantech, dveře jsou osazeny pouze dřevěnými madly bez kliky či možnosti zamykání (důvodem je to, aby se malé dítě nemohlo v prostoru WC samo zamknout)

- prostor nazvaný „umyvadlo“: jedná se o dvě police z překližky 18 mm ošetřené olejovým nátěrem, police jsou umístěny na kovových konzolích. Vrchní police o hloubce 400 mm bude sloužit pro umístění kanystru s kohoutkem. Ve spodní polici bude zakomponován nerezový dřez. Výška horní hrany spodní police s dřezem 550 mm od podlahy. Střed dřezu pod pomyslným kohoutkem z výše umístěného kanystru s vodou. Odtok z dřezu připraven tak, aby voda z dřezu odtékala do nádoby/ kyblíku umístěné na podlaze pod dřezem. Kanystr na vodu a ani nádoba pod dřez nejsou obsahem plnění projektu.

Specifikace pro maringotku B

- police na sušení bot: drátěný program

- šatní tyče budou kotveny podvěsem nebo pomocí konstrukčního boku

- kuchyňská linka bude vyrobena z překližkových desek 18 m, ošetřených olejovým nátěrem

- dřez nerezový s odkapem, odpad vyveden do barelu umístěného ve skříňce – bez sifonu

- digestoř se zadním vývodem odvětrána do stěny

- pracovní deska melaminová, šíře 600 // 38 mm

- sokl 150 mm – zajištěno rektifikačními nohami

- spodní skříňky výška 724 mm, hloubka 550 mm

- horní skříňky výška 550 mm, hloubka 310 mm